附件1

泡洗烘一体机技术参数和配置

一、主要性能如下：

1、专业开发的内胆及特殊的外缸所有水浴部件全部釆用优质304不锈钢制作，每个内胆皆做动平衡试验，重心偏差小于30g，精致耐用。

2、电气控制：采用全自动PLC编程控制器。

3、触摸屏控制操作，根据工艺需要进行程序设置，各工序的水位、温度、时间等参数可输入调控。可通过修改程序逻辑或者参数来调整流程的功能、步骤或执行条件，实现类似“扩展”或“简化”流程的效果。

4、采用“粉水”浸泡工艺，运行时水温能够达到90℃，且充分考虑高温及水蒸汽对电器装置的安全性影响。

5、其他机构：采用双进水、双排水结构（后出），需便于安装，保持环境整洁，方便二次回收。

6、门体结构结实不变形不漏水，配钢化玻璃。

7、冷风时装有独立的冷却装置，便于缩短冷却时间（需外接制冷源）。

二、定制的泡洗烘一体机技术参数及配置

1、技术参数

| 主要技术参数 | 泡洗烘一体机 |
| --- | --- |
| 额定洗涤量 | 100kg |
| 洗涤烘干时间 | 120分钟左右 |
| 主电机功率 | 11kW |
| 主变频器功率 | 15kW |
| 风机电机功率 | 3kW |
| 风机变频器功率 | 4kW |
| 烘干加热耗气量（蒸汽） | 150-200kg |
| 电制 | 380V-3P-50Hz |
| 外形尺寸 | 宽 2100(mm)深 2980(mm)高 2900(mm) |

2、配置

| 主要配置 | 四合一机 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 内胆材料 | 304不锈钢 | 后钢板衬不锈钢 |
| 内胆尺寸 | Ф1470mm ×910mm × 2mm | 直径×深度×厚度 |
| 内胆冲孔直径 | 10mm | 孔眼光滑、平整、无毛刺 |
| 内胆冲孔间距 | 13mm | 孔中心距 |
| 外缸尺寸 | Ф1530mm× 1025mm × 5mm | 直径×深度×厚度 |
| 外缸材料 | 304不锈钢 | 前、后钢板内衬不锈钢304 |
| 底座、机架材料 | Q235型钢 | 外表面喷塑 |
| 前门材料 | 304不锈钢 |  |
| 前门密封材料 | 乙丙橡胶 |  |
| 轴承型号 | 22226CAK/W33/C9 | 美国托林顿 |
|  | 23122CAK/W33/C9 | 美国托林顿 |
| 主电机功率、品牌 | 11kW—上海向鼎 |  |
| 主变频器功率、品牌 | 15kW—Wiscontrol |  |
| 风机电机功率、品牌 | 3kW—安徽芜湖 |  |
| 风机变频器功率、品牌 | 4kW—Wiscontrol |  |
| 喷淋电机功率、品牌 | 0.75kW—Gloria |  |
| 传送带数量 | 4根 |  |
| PLC控制器品牌 | Wiscontrol |  |
| 触摸屏品牌 | Wiscontrol |  |
| 主轴直径 | Ф130mm |  |
| 密封套材料 | 304不锈钢 | 与水接触部位 |
| 面板材料 | 304不锈钢 |  |
| 进蒸汽口管径和数量 | DN40 —1 路 |  |
| 进水口管径和数量 | DN50 —2 路 |  |
| 排水口管径和数量 | Ф110—2 路 |  |